傅里叶变换红外光谱仪（FTIR）

仪器型号：Nicolet 6700

生产厂家：美国Thermo Fisher

主要配置：

衰减全反射（ATR）附件（金刚石和Ge晶体），加热样品池（室温～400℃）,红外偏振附件，聚合物和添加剂等谱库，Specta多组分混合物识别软件。

主要技术指标：

光谱范围：7,800～350cm-1；

信噪比：≥50000:1；

分辨率：≤0.09cm-1。

主要用途：

化合物定性分析；

高分子链结构分析；

混合物成分分析；

分子之间相互作用的研究。

傅里叶变换红外成像显微镜

仪器型号：Nicolet iN 10 MX

生产厂家：美国Thermo Fisher

主要配置：

衰减全反射（ATR）附件（Ge晶体），ATR成像附件（Ge晶体），显微变温附件（－196～600℃）,显微红外偏振附件。

主要技术指标：

光谱范围：7600 - 450 cm-1（DTGS检测器），7800-600cm-1（MCT-A检测器），7800-720cm-1（MCT阵列检测器）；

信噪比：≥25000:1；

空间分辨率：10μm；

像素单元：6.25，25，50 μm。

主要用途：

微量样品定性分析；

单根纤维分析；

微区成分分布分析