招  标  文  件

（第二册）

招标项目名称: 网络存储设备

招标文件编号: 0613-094010211572

招 标 人：东华大学

招标机构：上海机电设备招标公司

二〇〇九年六月

第五章    投 标 邀 请

日    期：2009/6

招标编号：0613-094010211572

1.	上海机电设备招标公司（以下简称“招标机构”）受最终用户方委托，邀请合格投标人就东华大学项目的下列货物和有关服务提交密封投标：

网络存储设备。

2．	有意向的合格投标人可从上海机电设备招标公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．	有意向的投标人可从2009年06月04日起每天(节假日除外)9时至17时(北京时间)在上海机电设备招标公司购买招标文件，本招标文件每份售价为500元人民币，售后不退 (邮购须另加50元人民币)。

4.	投标单位必须于开标前在中国国际招标网上注册，网址：

http://www.chinabidding.com/

5．	所有投标书应于2009年06月24日13:30时(北京时间)之前递交到上海市长寿路285号20楼 。

6.	定于2009年06月24日13:30时(北京时间)，在上海市长寿路285号20楼 公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

招标机构名称：上海机电设备招标公司

详细地址：上海市长寿路285号20楼（200060）

联 系 人：张洁玮、金奇伟

电    话：021－62271057

传    真：021－62273738

开 户 行：建行上海市分行营业部

帐    号：31001550400055630445

公    司：上海浦东设备招标有限公司

# 第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

本投标书所涉及的投标方即为卖方；招标方即为买方；最终用户为东华大学。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 招标人（或借款人）名称（如适用）： 东华大学 |
| 1.1 | 合同名称：网络存储设备采购合同 |
| 2.2 | 合格货源国限制：与中国有正常贸易往来的国家和地区 |
| 4.1 | 招标人名称：东华大学 招标机构名称：上海机电设备招标公司 |
| 6.1 | 最终用户方地址、电话、传真号： 地址：延安西路1882号 电话： 传真： 招标机构地址、电话、传真号： 地址：上海长寿路285号20楼 电话：62271057 传真：62273738 |
| 8.1 | 投标语言： 中文或中英文，技术标书和投标文件必须提供中文。 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.2.1 | 投标报价： EXW价 相关费用：运保费、备品备件价、安装调试费、检验培训费和技术服务费。请投标单位在投标文件中将以上费用单列并计入总价之中。 |
| 11.2.2 | 投标报价： CIP价 相关费用：运保费、备品备件价、安装调试费、检验培训费和技术服务费。请投标单位在投标文件中将以上费用单列并计入总价之中。 |
| 12.1 | 投标货币：人民币(国内设备) |
| 12.2 | 投标货币：美元(进口设备) |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13.3 | 资格标准： 1）投标人必须持有源厂商的针对东华大学此次项目的正式唯一授权文件参加投标，每个源厂家的正式授权投标人不得超过1家，否则将导致废标。 2）投标人提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权。 3）投标产品应具有应用于国内同等规模实时系统的成功经验，投标产品应符合我国国家安全机构的要求。 4）投标人应在国内注册，本地技术支持人数不少于10人。 5）投标人提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权。 6）投标人应按甲方提出的系统配置要求提供完整的系统设计方案，并详细列出所有供货产品的型号、数量、单价和总价。 7）法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 14.3 | 提供随机备品备件的清单和价格。 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不少于投标总价的2% |
| 15.3 | 投标保证金形式：银行保函和（或）不可撤消信用证、银行本票、保兑支票、现金。 投标保证金应在投标有效期截止日后30天内有效。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 副本的份数：5份，并请提交电子版本一份。 |
| 17.2 | 投标文件应逐页小签。除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字。 |
| 18.2 | 投标书递交至： 上海机电设备招标公司 上海市长寿路285号20楼 |
| 18.2 | 招标邀请的标题和编号：0613-094010211572 |
| 19.1 | 投标截止期：2009年06月24日13:30时 |
| 22.1 | 开标日期：2009年06月24日13:30时 地 点：上海机电设备招标公司 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 评标价量化因素：26.3（1-8） |
| 26.4.1 | 内陆运输、保险及其伴随服务 投标人应提供： (1)每件包装箱的估计的尺寸和运输重量。 (2)每件包装箱的出厂价（EXW），到岸价（CIF），“运费、保险付至…价”（CIP）。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 按照买方的交货计划，在合同签订后两个月内，在买方指定地点完成全部设备的交货，并由卖方向买方提交系统实施方案，包括安装调试、培训、售后服务、技术支持、进度计划等在内的“工作计划表”。申报的交货期每延迟1周，评标价上浮0.5%,未满1周按1周计算。 |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离： 付款条件：合同签订及收到履约保函后预付合同总价的10%，设备全部到货后支付合同总价的70%，系统安装调试验收合格后支付合同总价的15%，系统正常运行6个月后支付合同总价的5%。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案： 提供随机备品备件的清单和价格。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施 卖方在中国应有维修服务设施和零部件库存，否则评标价将上升1%。 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用 计算使用寿命成本的因素： - 使用寿命的年数； - 运行费； (3)维护费(如备件和/或其它投入)*此处备件不重复上26.4.4条的要求； (4)用于将上述(2)和(3)条计算的全部未来每年费用贴现至现值的百分率，或参考技术规格或招标文件的其它部分规定的方法。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：（1） - 招标文件第八章货物需求一览表及技术规格及附表《设备特性要求确认表》中标注（*）号的条款为关键条款，必须满足，对这些关键条款的任何负偏离将导致废标；对带星号（*）的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料，未提供的，评标时不予认可。 - 对于其他非（*）号的条款，每负偏离一项，评标价格上升投标价的1%；非（*）号的条款负偏离的项数累计不得超过6项（含6项），否则将导致废标。 - 投标文件中如有缺漏项，评标时须将其它有效标中该项的最高价计入其评标总价。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：不适用 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.1 | 数量增减变更：20%，各投标单位必须对本次招标范围内的所有货物及服务进行报价，并对价格进行详细分列，但东华大学保留在授予合同时按照项目具体需求对招标范围内的货物配置按照投标单价予以增加或减少的权利，同时保留对招标货物数量和服务按照投标单价予以增加或减少的权利。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 中标单位必须在合同签订后30天内向上海机电设备招标公司一次付清中标服务 费，其金额为合同总价的0.8%。 |  |

# 第七章   合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 最终用户方名称、地址：东华大学 项目现场名称：上海市延安西路1882号 |
| 7.1 | 履约保证金金额：合同金额的10% 履约保证金币种：人民币、美元及其他国际流通货币 |
| 7.3 | 履约保证金形式： 保函或支票、汇票 |
| 11 | 目的港： 上海 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务： 运输、保险、安装、调试、检验培训等 |
| 17.2 | 备品备件要求： 见投标资料表 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限： 详见投标资料表 |
| 20.1 | 付款方法和条件： 合同签订及收到履约保函后预付合同总价的10%，设备全部到货后支付合同总价的70%，系统安装调试验收合格后支付合同总价的15%，系统正常运行6个月后支付合同总价的5%。 |
| 35 | 卖方通知送达地址： 延安西路1882号 |
| 36 | 互惠协议的标题是： “中华人民共和国政府和政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |

适用于本合同的额外变动

下列条款作为合同条款的有效补充，两者之间如有抵触时，应以本变动条款为准。若与第八章有关条款有抵触，则以第八章内容为准。

## 1、质量保证 1.1 投标方应严格按照质量体系标准进行项目质量管理、项目进度管理和项目合同管理，为招标方提供优质服务。 1.2 投标方应该保证其提供的设备是全新的、未使用过的、版本最新的成熟产品，全部设备的手续合法，渠道正规，规格型号、技术参数不但要与合同中的描述一致，还应该与随机资料说明一致。 1.3 投标方应该保证所提供的软件是当前稳定的最新商用版本，提供的第三方软件必须具有合法的使用权。 1.4 投标方必须提供主要设备的原厂商证明。 ## 2、技术支持和配合 2.1投标方必须承担整个系统的设计、集成、安装和测试。 2.2凡与本合同设备相连接的其它设备装置，投标方必须提供相应的接口和技术配合，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。 2.3投标方应服从招标方的统一指挥和组织，应相互协调，相互配合。 2.4投标方有义务在系统生命周期内提供7*24小时技术支持，包括对本系统将来的所有系统设备、软件提供集成指导，解决各系统之间的互联；及时向用户提供各种产品的最新技术资料，及时提供产品的更新和升级服务，保证系统的正常运行和向前发展等。 ## 3、系统安装与测试 3.1 投标方将负责合同规定系统的安装与集成工作。 3.2 系统测试工作由投标方和招标方双方共同进行，测试记录由投标方整理后交招标方代表保管，作为验收依据。 3.3 投标方派专业技术人员负责到使用地进行安装测试。投标方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。招标方有权提出更换不符合要求的投标方现场技术人员，投标方应根据现场需要，重新选派招标方认可的技术人员。投标方按照招标方要求移交了全部设备和技术资料、测试报告后方可撤走现场技术人员。 ## 4、验收 供货方、投标人会同用户方技术人员共同开启设备包装，完成系统测试，并按如下标准进行验收： 4.1 检验硬件设备和相关软件的货号、数量是否与合同一致。 4.2 检验到货的设备及软件介质是否完好无损，是否全新产品，产品合格证是否齐全。 4.3 检验到货设备的随机资料、软件的操作手册是否齐全。 4.4 供货方提供工具和手段，检测设备能否运转正常。 4.5 安装相关开发软件及应用许可，供货方提供工具和手段，证明运转正常。 4.6 系统安装测试完毕，根据测试报告确定系统符合合同要求。 4.7 验收完毕由三方共同签署硬件、软件、系统验收清单，并注明日期。 ## 5、技术资料 投标方应向招标方提供全套技术资料，包括： 5.1 系统设计报告和系统实施方案； 5.2 测试报告、运行总结报告； 5.3 产品使用手册或维护操作指南； 5.4 产品合格证、保修卡； 5.4 产品权威性检验报告； 5.5 系统管理说明书； 5.6 制造、安装标准（含技术规范）； 5.7 验收报告（包括验收数据资料）。 ## 6、专用工具 投标方至少应向招标方提供一套各节点专用维护工具、设备、电缆等，其费用应包括在投标价格内。 ## 7、备品备件 7.1 投标方应提供按出厂标准供应的备品备件价格清单及其生产厂家名称。 7.2 投标方需列出保修期后主要备品备件清单，并承诺保修期后三年内价格不变。 7.3 在设备使用寿命期内，投标方应保证以成本价格供应用户需要的设备原装零件、易损件或更新设备替代件。 7.4 国内应有满足本合同需求的备品备件仓库。 ## 8、人员培训 8.1 培训目标：通过培训使用户熟悉系统涉及的各项软硬件技术环节，熟练掌握相关设备的安装、配置和管理工作，使用户能独立解决常规技术故障，熟悉系统应用及开发过程中涉及的各项技术环节。 8.2 培训方式：培训方式主要是集中培训和有针对性的随工程培训。授课老师是设备厂商的专业工程师或厂商经验丰富的技术人员。 8.3 培训对象：项目实施人员。 8.4 培训计划：投标人应在投标书中列出详细的人员培训计划，包括所提供设备的安装、配置、维护、故障诊断等，包括系统软件及开发工具的安装、配置和开发应用，包括针对虚拟现实领域应用的分阶段强化培训。 ## 9、售后服务 9.1 要求拥有良好的售后服务管理机制，保证售后服务的持续性、快捷性、有效性。 9.2 系统运转三个月后，投标方派技术人员到招标方所在地进行系统和设备再调试服务，确保其安全高效运行。 9.3 保修期内，所有的现场服务都将免费，同时免费维修或替换零部件（人为因素或不可抗力造成事故除外），免费进行系统的升级服务。因安装质量问题引起的故障，原厂商必须到场，并免费修理或返工；因系统设计引起的故障，投标方应负责免费排除并使其趋于完善。 9.4 除第八章特别规定的设备，其它设备由原厂商提供三年的保修服务；出现故障时，48小时内提供现场技术支持（包括维修以及零配件更换）；在保修期间内，向用户提供7x24电话技术支持。 9.5 除第八章特别规定的软件产品，其它软件由原厂商提供至少一年的技术支持（包括电话和邮件）以及免费升级服务。投标人须配合原厂商为用户提供技术支持相关服务。 9.6 投标人将指派专职技术人员向用户提供相应的系统技术支持，并协助原厂商维修该系统，以保证系统正常工作。 ## 10、实施计划： 在合同生效后的15天内，卖方应向买方提交根据合同技术要求更新后的系统设计和系统实施方案，并提交一份包括设备交货、安装、调试、培训、售后服务、技术支持、进度计划等在内的“工作计划表”，同时说明买方应具备的安装条件；买方有权在项目实施过程中对有关技术方案按实际情况作进一步调整和修改，卖方应协同买方按时完成项目的实施。 ## 11、违约责任 11.1由于投标方原因造成的工期延误，应由投标方承担责任并进行赔偿。误期赔偿费金额为合同金额的0.5％/天，误期赔偿费限额为合同金额的5％。 11.2由于设备质量问题造成的直接经济损失由投标方负责赔偿，由招标方操作人员失误造成的直接经济损失由招标方负责赔偿。 11.3投标方所提供的货物型号、规格、质量等不符合合同规定，招标方有权拒收，而投标方应及时予以更换，并承担因此而发生的一切费用。 ## 12、其它 标志、包装、说明书、运输、贮存等都应执行国家的有关规定。

# 第八章   货物需求一览表及技术规格

### 1、集中网络存储

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| *1 | *总体要求 | 带原厂机柜磁盘阵列1套；著名品牌，技术先进、成熟，拥有自己的研发力量和售后服务队伍，原厂非OEM产品，同时支持FC SAN、IP SAN（iSCSI）和NAS接口，同时支持CIFS、iSCSI、NFS协议以及FTP、TFTP NDMP 、NTP、SNTP等网络协议的一体化存储产品； |
| *2 | *前端网络接口数 | 要求提供8个千兆 以太网端口;8个4Gb/sec 光纤通道接口； |
| *3 | *NAS控制器 | 要求配置双控制器，支持最多4个控制器； |
| *4 | *存储控制器 | 要求配置双存储控制器 |
| *5 | *RAID支持 | 要求支持RAID 0、1、1+0、3、5、6，支持不同RAID级别并存，支持全局动态热备盘，保证存储系统RAID组中的任意两个磁盘的故障不影响存储系统的运行。 |
| *6 | *硬盘配置 | 总容量20TB 配置光纤(10kRPM ) 400GB硬盘12块含热备盘; 配置≥73GB企业级闪存盘3块; 配置SATA（7200k RPM）≥1TB硬盘15块含热备盘; 在同一盘柜中支持光纤盘和闪存盘的混插；在同一阵列中支持以上三种硬盘混插。 |
| *7 | *硬盘扩展能力 | 通过扩展单元实现≥300块硬盘支持，每个磁盘柜可配置不少于14块硬盘。 |
| *8 | *磁盘支持类型 | 支持企业级Flash Drive、300GB、450GB 15kRPM 4Gb/s 光纤磁盘，146GB、300GB 10kRPM 2Gb/s光纤磁盘及1TB 7200RPM SATA磁盘。 |
| 9 | 虚拟资源调配 | 支持虚拟资源调配能力，以便提高容量利用率；文件系统和 iSCSI LUN 可逻辑调整到需要的容量，而在物理上调配较少的容量。可以使用自动化文件系统扩展和 iSCSI 动态 LUN 扩展，物理分配可以根据需要“动态”增加。 |
| 10 | 冗余组件 | 支持热插拔硬盘，配置冗余电源、冗余风扇、冗余控制器;必须支持在线可热插拔更换 |
| 11 | 系统可靠性 | 系统聚合可用性可达到≥99.999%； |
| *12 | *网络技术 | 支持链路聚合、以太网中继、故障保护网络（Failsafe Networking）、虚拟局域网（VLAN） |
| 13 | 操作系统支持 | 支持Sun Solaris, Microsoft Windows, RedHat Linux, SUSE Linux, IBM AIX, HP-UX，Novell NetWare操作系统 |
| 14 | 存储管理软件 | 1．提供本地存储系统配置及管理软件，配置统一的配置管理工具软件对系统进行统一的RAID配置、LUN屏蔽、资源分配、存储分区、性能调优、故障报警等管理任务。 2．提供专业的基于Web的存储管理软件，支持NDMP,SNMP等备份、网管协议；获得所有主流数据保护备份软件的支持。提供基于Web 的发现、监控、报告、配置和调整的存储管理软件；对于选择使用 Microsoft 管理控制台(MMC) 的用户，提供管理单元实现与 Windows 2003 MMC 的集成。 3. 提供配置向导和“一览式”系统状态，简化最常见的管理任务。 4．提供灵活的卷和文件系统管理功能，支持用户、组群和树配额以实施资源使用政策；支持文件系统筛选，以便根据文件类型限制访问权；支持文件系统链接，以通过在单个 CIFS 共享名下导出多个文件系统来简化访问。 5．支持自动支持服务，提供多重报警模式：指示灯告警、声音告警、网络消息、远程呼叫及E-mail报警等。 |
| *15 | *断电保护 | 1.要求镜像写缓存,存储系统在发生电源失效的情况下，则备用电池装置可提供需要的电力，从而确保在电源关闭前将全局高速缓存安全地写入磁盘。存储处理器的内存是完全受ECC保护的；硬件可在所有总线上提供奇偶校验保护。软件可在用户数据的每个扇区提供CRC保护。 2.系统可靠性≥99.999%； |
| *15 | *培训 | 明确培训内容、地点、人数（4人）。 |
| *16 | *系统安全和身份认证 | 1. 要求存储系统必须是专用的操作系统； 2．隔离的管理控制台，要求存储系统的管理路径与数据路径是分开的； 3．提供CIFS 和 NFS 锁定策略，防止在UNIX、Windows 及混合环境中无意或恶意的文件访问 4.提供 业界标准的身份验证：Windows 2003 Kerberos、NT PDC（主域控制器）、UNIX NIS、 NFS以及Secure NFS； 5. 事件审核：审核过程使用现有的控制站能力来跟踪改变 NAS 环境配置的活动 |
| *17 | *售后服务 | 1. 提供原厂商三年7×24远程和现场支持以及当天到达现场服务； |
| *18 | *安装 | 提供原厂商项目管理和实施服务； |
| *19 | *其它要求 | 投标方需提供原厂商针对本招标项目的授权书和服务承诺函。 |

### 2、数据备份工具

| 序号 | 指标项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 要求完整的备份方案包括为提供数据备份服务所需的： - 存储容量 - 服务器 - 相应的软件使用许可等 |
| *2 | *备份容量支持 | 备份解决方案要求提供支持总共4TB的重复数据删除后的备份可用容量；要求备份数据经复制后保存两份拷贝 |
| *3 | *备份采用磁盘存储 | 备份方案采用磁盘作为存储介质，能够快速寻找定位所需要恢复的数据，有效地提高RTO |
| 4 | 高效的恢复能力 | 恢复数据时不需采用全备份叠加增量备份来恢复至指定的时间点，而是采用任意时间点恢复的方式直接恢复到客户所要求时间点的数据 |
| *5 | *备份源重复数据删除技术 | 备份方案要支持在数据源进行的重复数据的删除功能，避免大量数据通过网络传输时带来的带宽的占用和过长的备份窗口，将客户端上需要备份的数据中的重复部分在传输之前就进行甄别和筛选，只将唯一的数据段备份到终端存储上 |
| 6 | 备份服务端全局数据删除技术 | 备份数据经过备份客户端的重复删除之后被传送到备份服务端，服务端可自动对这些来自多个客户端的数据作全局性的重复数据再删除，以最小化重复数据的可能性 |
| 7 | 高可用保证 | 管理存储备份的服务器节点采用双节点冗余技术; |
| 8 | 数据切分比对技术 | 备份方案需采用高效率的重复数据删除技术，能够对不同的文件采用变长而非定长的数据段进行分割。无论文件更改了那部分都能够智能的找到未发生变化的部分，而不会增加需要传输的备份数据量 |
| 9 | 备份数据的可访问性 | 备份后的文件可以export成文件系统，让用户直接访问到备份后的数据，无须进行整个数据集的恢复操作后才能访问那些被备份的数据 |
| 10 | 备份软件管理权限细化 | 备份软件可以为每一台备份客户端的管理员设定访问权限，也就是说不同的人登上备份服务器只能看到属于自己管理的备份数据及配置，而无法看到他人的备份数据及配置。 |
| *11 | *支持对数据库的在线备份，包括Oracle、DB2、Exchange、SQL | 方案拥有对数据库的在线备份的支持，能够对主流的数据库Oralce，DB2，Exchange，SQL提供数据库厂商认证的Agent软件，在不关闭数据库的情况下对数据库数据进行在线的热备份，并且确保备份后数据的一致性 |
| 12 | 支持主流的操作系统，包括HP-UX、AIX、Solaris、Windows、Linux等 | 备份方案需要支持主流的操作系统，能够对各种操作系统都提供支持，容易的将客户端部署到目标服务器上 |
| 13 | 支持跨平台数据备份 | 备份方案能够同时对不同的操作系统平台的数据进行备份，并且将所有的备份数据进行统一的存储管理和控制。来自于不同平台上的数据都以数据块的方式存储在磁盘存储中，相同的数据段可以被多个服务器或者平台共享 |
| 14 | 支持定时、按需备份 | 备份方案需要提供简单可靠的管理方式。管理员可以采用定时的方式对客户端进行策略的定制，也可以按照需求对某些重要的客户端临时进行数据备份来保护重要的数据 |

注：如果实质性响应招标文件的所有投标商的投标价格均超过东华大学本项目预算，东华大学将保留在发出中标通知书之前拒绝所有投标的权利。